Gesprächsprotokoll

Ortstermin Duschen & Warmwasser mit Sanitär- und Heizungsinstallateur

| Datum | 4. August 2026 |
| --- | --- |
| Ort | Hallenbad Seckenheim (Ortsbegehung Duschen/Technik) |
| Teilnehmer | Initiative + Sanitär- und Heizungsinstallateur |
| Thema | Zustand der Duschen, Warmwasserbereitung, Vorbereitung Folgetermin |

Interne Gesprächsnotiz – kein abgestimmtes Protokoll.

## 1. Duschen – Zustand & Aufwand

- Der Austausch der Duschen und der Duschknöpfe ist nach Einschätzung des Installateurs kein großer Aufwand.

- Wandaufbau: eine Hohlraumkonstruktion mit Rigipsplatte. Für die Neuverlegung der Leitungen dahinter muss die Platte partiell geöffnet oder ganz abgerissen und neu aufgebaut werden.

- Die Zugänglichkeit ist gegeben.

- Gesamteinschätzung: nicht sehr kritisch und nicht sehr aufwendig.

## 2. Warmwasserbereitung – TherMatic-Mischer

- Das Warmwasser für die Duschen wird derzeit über den alten TherMatic-Mischer bereitgestellt.

- Vermutung: der Mischer regelt nicht mehr richtig. Beim Folgetermin schaut sich der Elektriker das Gerät an.

## 3. Alternative, falls der Mischer nicht zu retten ist

- Statt des Mischers ein statischer Thermostat im Vorlauf der Heizung.

- Konzept: eine Heißwasser-/Vorlaufleitung bis vor Ort führen, dazu die zu den Duschen führende Kaltwasserleitung – und über einen zentralen Thermostaten das Warmwasser für die Duschen bereitstellen.

## 4. Folgetermin in ca. zwei Wochen

- Weiterer Ortstermin in etwa zwei Wochen.

- Der Installateur bringt dazu einen Elektriker und einen Fachmann für Gasheizung mit.

- Ziele: Begutachtung des Brenners, Prüfung des TherMatic-Mischers und – vom Gas-Fachmann – möglichst kreative Ideen zur Senkung des Gasverbrauchs für das gesamte Bad.

## 5. Nächste Schritte

| Thema | Verantwortlich | Nächster Schritt |
| --- | --- | --- |
| Folgetermin (~2 Wochen) | Installateur | Bringt Elektriker + Gasheizungs-Fachmann mit; Brenner begutachten |
| TherMatic-Mischer prüfen | Elektriker | Klären, ob der Mischer noch regelt bzw. zu retten ist |
| Warmwasser-Alternative | Installateur | Falls Mischer defekt: zentraler Thermostat im Vorlauf statt Mischer |
| Gasverbrauch senken | Gasheizungs-Fachmann | Ideen zur Senkung des Gasverbrauchs fürs gesamte Bad einholen |
| Duschsanierung einplanen | Initiative | Rigips-Vorwand öffnen/erneuern, Leitungen neu, Duschen + Knöpfe tauschen |